KOMMRE ŠALABAHTER

Link layer node
- Hub (parični obnavljač) – element lokalne mreže koji prosljeđuje okvire na sve
izlazne priključke;
- LAN Switch (ethernetski komutator) – element lokalne mreže koji prosljeđuje
okvire na odabrane izlazne priključke koristeći tablicu komutiranja;
- Click Switch (softverski komutator) – ne koristi se na vježbama;
- External Interface (vanjsko sučelje) – priključak na vanjsko sučelje kojim se
omogućuje emulacija mreže i prolaz stvarnog prometa kroz IMUNES
- RSTP switch
- Filter node
- Packet generator

Network layer node
- Router (usmjeritelj) – aktivni element mreže koji usmjerava datagrame temeljem
tablica usmjeravanja, uz dodatnu mogućnost korištenja protokola usmjeravanja;
- Click Router (softverski usmjeritelj) – ne koristi se na vježbama;
- Host (poslužitelj) – krajnji čvor na kojem je moguće pokrenuti jednu ili više
internetskih usluga i koji posjeduje tablicu usmjeravanja;
- PC (osobno računalo) – krajnji čvor kojim se pristupa internetskim uslugama i koji
posjeduje tablicu usmjeravanja.
- NAT64

1.1.3 Pristup datotečnom sustavu pojedinog čvora
Datotečni sustavi pojedinih čvorova grupirani su u direktoriju eksperimenta kao zasebni
poddirektoriji, te je za pristup nekome od njih ključno doznati naziv direktorija eksperimenta i naziv
poddirektorija čvora u eksperimentu. U tu svrhu koristi se naredba himage unutar terminala OS-a
FreeBSD (dakle ne unutar terminala pojedinog čvora). Ovdje će se koristiti dvije opcije te naredbe:
# himage –e <naziv_čvora> – dohvaća naziv direktorija u kojem je pohranjen
eksperiment koji sadrži traženi čvor;
# himage –n <naziv_čvora> – dohvaća naziv poddirektorija čvora.
Potrebno je otvoriti terminal OS-a FreeBSD klikom na ikonu alatne trake (Slika 1.10) i upisati
naredbu himage s opcijom –e ili -n (Slika 1.11).

DNS

POJMOVI